2006

贵州省环境状况公报

# Guizhou Environmental Status Bulletin

贵州省环境保护局

依据《中华人民共和国环境保护法》第十一条“国务院和省、自治区、直辖市人民政府的环境保护行政主管部门，应当定期发布环境状况公报”的规定，现发布《2006年贵州省环境状况公报》。 贵州省环境保护局 二○○七年六月五日

目 录

◇综述……………………………..

◇水环境…………………………..

◇大气环境……………………….

◇声环境………………………….

◇辐射环境……………………….

◇固体废物……………………….

◇自然生态环境………………….

◇环境污染事故………………….

◇环境保护投入……………….…

综  述

2006年，全省上下坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实第六次全国环境保护大会精神，按照国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的要求，全面推进重点流域、区域污染防治工作，加强生态保护与建设，用循环经济理念推进加快发展的新实践，不断加强环境管理能力建设，强化环境执法监督，一年来，在经济社会持续、快速发展的同时，全省环境质量总体保持稳定。

城市环境空气质量持续改善，其中达到国家二级标准的城市比例为66.7%，比上年增长8.4个百分点，劣于国家三级标准的城市比例比上年下降8.4个百分点。酸雨形势基本稳定，局部地区酸雨强度有所减轻，酸雨频率有所下降。

地表水水质略有下降，其中优于或达到所在功能区水质类别标准的断面占总监测断面数的比例比上年减少了5.4个百分点。12个出境断面水质总体较好，除一个断面未达标外其余均优于或达到规定水质类别标准。纳入监测的8个湖（库）水质污染状况有所加重。9个中心城市19个集中式饮用水源地水质达标率为97.7%。

噪声污染与上年相比变化不大，区域声环境质量基本保持良好。

辐射环境质量稳定，仍然维持在天然本底值涨落范围。

全省共实施污染限期治理项目488个，大部分项目已建成投运，在污染减排、稳定和改善环境质量方面发挥了重要作用。废水、烟尘、工业粉尘等污染物排放量持续减少，分别比上年减少1.1%、27.68%和19.67%，工业固体废物综合利用率不断提高，比上年增长了1.9个百分点。由于燃煤电厂脱硫设施正在建设之中，建成投运的城市污水处理厂没有新增加，全省二氧化硫和化学需氧量排放总量比上年有一定程度的增长。

生态保护与建设取得新的进展，全省森林覆盖率达39.93%，比上年增长了5个百分点；综合治理水土流失面积累计2.73万平方公里，比上年增长3.8%。

随着经济的快速发展和人口的不断增长，全省生态环境保护的压力随之加重，部分流域、区域环境污染和生态破坏的趋势尚未得到根本遏制，一些地区重经济增长轻环境保护的现象仍然存在，二氧化硫、化学需氧量等主要污染物总量减排任务艰巨。

按照党中央、国务院关于加强环境保护和节能减排工作的部署，我们要进一步深入学习贯彻省第十次党代会精神，不断增强搞好环境保护的紧迫感和责任感，以科学发展观统领经济社会发展全局，大力实施环境立省战略，采取更加有效的措施加大环保工作力度，努力建设资源节约型和环境友好型社会，为推进环保工作的“三个转变”，建设“和谐贵州”，实现我省经济社会发展历史性跨越奠定坚实的基础。

水环境

一、质量状况

（一）主要河流水质状况

2006年，通过对全省长江、珠江两大流域八大水系33条河流的74个断面进行监测，水质优于或达到所在功能区类别标准的断面有43个,占总监测断面数的58.1%，比上年减少了5.4个百分点。其中，优于规定类别标准的断面为27个，占总监测断面数的36.5%，比上年减少8.1个百分点。在这74个断面中，有37个断面达到Ⅰ类或Ⅱ类水质标准，7个断面达到Ⅲ类水质标准，Ⅳ类、Ⅴ类和劣于Ⅴ类水质的断面分别为7个、3个和20个。其中，劣于Ⅴ类水质的断面比上年减少了3个。

由于我省降雨量丰沛，河流自净能力较强，本年度监测的12个出境断面水质总体较好。其中,进入四川省的赤水河鲢鱼溪断面和习水河长沙断面水质均达到Ⅱ类标准，进入重庆市的芙蓉江旧城断面和乌江沿河断面水质分别达到Ⅰ和Ⅲ类标准,进入湖南省的清水江白市断面、水塘河水文站断面、锦江漾头断面、舞阳河抚溪江断面和都柳江从江大桥断面中除清水江白市断面因总磷超标水质劣于Ⅴ类标准外，其余断面水质均优于或达到规定水质类别标准。进入广西壮族自治区的红水河罗羊断面、樟江回龙角断面和蒙江边外河断面水质均优于或达到规定水质类别标准。

1、长江流域

乌江水系自西向东由妈姑河断面水质劣于Ⅴ类逐渐好转，到出境的沿河断面水质达到Ⅲ类标准；赤水河、綦江水系自南向北水质良好且稳定，到出境的鲢鱼溪断面达到Ⅱ类水质标准；沅水水系中主要干流之一的锦江各断面水质良好，均优于或达到规定水质类别标准，清水江及巴拉河水质仍较差，有超过半数以上的断面为劣于Ⅴ类水质。

乌江水系  共布设29个水质监测断面，其中，干流断面9个，一级、二级支流断面分别为15个和5个。水系主要污染指标是高锰酸盐指数、石油类、总磷和氨氮。(各断面水质分类情况见图，下同。)

沅水水系  共布设19个水质监测断面，其中，干流断面16个，一级支流断面3个。水系主要污染指标是氨氮和氟化物。

赤水河、綦江水系  共布设5个水质监测断面，其中，干流断面4个，一级支流断面1个。各监测断面均达到Ⅰ类和Ⅱ类水质标准。

2、珠江流域

北盘江水系水质与上年相比有所好转，平均水质为Ⅲ类；南盘江水系水质变化不大；南、北盘江相汇于红水河水系，红水河水系水质较稳定，平均达Ⅱ类标准；柳江水系水质较好，各断面水质均优于或达到Ⅱ类标准。

南盘江水系 共布设5个水质监测断面，其中，干流断面3个，一、二级支流断面各1个。水系主要污染指标是氨氮。

北盘江水系 共布设8个水质监测断面，其中，干流断面4个，一、二级支流断面各2个。水系主要污染指标是氨氮和石油类。

红水河水系  共布设3个水质监测断面，其中，干流断面2个，一级支流断面1个。2个断面水质达到Ⅰ类标准、1个断面水质达到Ⅱ类标准。

柳江水系  共布设5个水质监测断面，其中，干流断面2个，一级支流断面3个。5个断面中有3个水质达到Ⅰ类标准，2个达到Ⅱ类标准。

牛栏江、横江水系  未布设水质监测断面。

2006贵州省长江流域乌江水系断面水质状况

| 城市 |  |  |  |  | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  | 规定 类别 |  |  |  | 本年水 质类别 | 去年水 质类别 | 主要污染指标及超标倍数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿河县 |  |  |  |  | 乌江 |  |  |  | 沿河 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ | Ⅲ | 总磷（0.73） |  |  |
| 思南县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乌杨树 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅲ | Ⅰ |  |  |  |
| 湄潭县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿江渡 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | 石油类（0.74） |  |  |
| 修文县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 六广 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |
| 清镇县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大关桥 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 六盘水市区 |  |  |  |  | 三岔河 |  |  |  | 龙场 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ | Ⅰ | 石油类（4.60） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩脚寨 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮（0.41）石油类（1.40） |  |  |
|  |  |  |  |  | 大河 |  |  |  | 金竹沟 |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ | Ⅳ | 氨氮（0.98） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叉河 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅳ | Ⅳ | 石油类（0.64） |  |  |
| 钟山区 |  |  |  |  | 响水河 |  |  |  | 范家寨 |  |  | Ⅴ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 氨氮（4.13）五日生化需氧量（0.72）石油类（0.23） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窑上 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 赫章县 |  |  |  |  | 六冲河 |  |  |  | 大桥边 |  |  | Ⅱ |  |  |  | 劣于Ⅴ | Ⅱ | 总镉（2.37） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 马桑坪 |  |  | Ⅲ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总镉（2.33） |  |  |
|  |  |  |  |  | 妈姑河 |  |  |  | 妈姑 |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总镉（3.04）石油类（1.93） 总铅（58.26）氨氮（0.13） |  |  |
| 毕节市 |  |  |  |  | 白莆河 |  |  |  | 头步 |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 氨氮（13.15）总镉（2.37） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷库 |  |  | Ⅲ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 溶解氧（未达标）总镉（2.37） 高锰酸盐指数（0.36） 五日生化需氧量（0.68） 氨氮（5.04）石油类（38.24） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 师专桥 |  |  | Ⅲ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 溶解氧（未达标）氨氮(5.27)、 石油类(0.52) 总镉（2.37） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐花屯 |  |  | Ⅱ |  |  |  | 劣于Ⅴ | Ⅲ | 总镉（2.37） |  |  |
| 道真县 |  |  |  |  | 芙蓉江 |  |  |  | 旧城 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 印江河 |  |  |  | 西岩寺 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 石阡县 |  |  |  |  | 龙川河 |  |  |  | 冷龙 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |
| 贵阳市 |  |  |  |  | 清水河 |  |  |  | 普渡桥 |  |  | Ⅲ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 五日生化需氧量（1.41） 氨氮（1.22）溶解氧（未达标） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水口寺 |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 溶解氧（未达标）氨氮（1.02） 高锰酸盐指数（0.06）五日生化需氧量（1.64） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花溪 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |
| 遵义县 |  |  |  |  | 湘江 |  |  |  | 鲤鱼塘 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |
| 遵义市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 两渡水 |  |  | Ⅲ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 氨氮（7.49）石油类（0.84） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干打垒 |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 氨氮（6.70）石油类（1.88） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丁字口 |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ | 劣于Ⅴ | 石油类（0.36） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大足寺 |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ | Ⅰ |  |  |  |
|  | 2006年贵州省长江流域沅水水系断面水质状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市 | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  |  | 规定类别 |  |  | 本年水质类别 |  |  |  | 去年水质类别 |  | 主要污染指标及超标倍数 |  |
|  | 铜仁市 | 锦江 |  |  |  | 漾头 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 九龙洞 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 渔梁滩 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健全 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |
|  |  | 小江 |  |  |  | 和尚田 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 玉屏县 | 舞阳河 |  |  |  | 抚溪江 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 玉屏 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 镇远县 |  |  |  |  | 盘龙桥 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 天柱县 | 清水江 |  |  |  | 白市 |  |  |  | Ⅲ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 总磷（4.98） |  |
|  | 凯里市 |  |  |  |  | 机务段 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 氨氮（0.20） |  |
|  |  |  |  |  |  | 湾溪 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 氨氮（0.40） |  |
|  |  |  |  |  |  | 下司 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |
|  | 都匀市 |  |  |  |  | 营盘 |  |  |  | Ⅲ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 五日生化需氧量（0.03）氨氮（16.54） |  |
|  |  |  |  |  |  | 川弓 |  |  |  | Ⅳ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 氨氮（6.31） |  |
|  |  |  |  |  |  | 茶园 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |
|  | 凯里市 | 巴拉河 |  |  |  | 格细 |  |  |  | Ⅳ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 高锰酸盐指数（0.04）挥发酚(1.68) 五日生化需氧量(0.72) |  |
|  |  |  |  |  |  | 挂丁 |  |  |  | Ⅳ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  |  | 劣于Ⅴ |  | 高锰酸盐指数(0.87)挥发酚(2.07) 五日生化需氧量(1.92) |  |
|  |  |  |  |  |  | 南花 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |
|  | 松桃县 | 水塘河 |  |  |  | 水文站 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 2006年贵州省长江流域赤水河、綦江水系断面水质状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市 | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  |  | 规定类别 |  |  | 本年水质类别 |  |  |  | 去年水质类别 |  | 主要污染指标及超标倍数 |  |
|  | 赤水市 | 赤水河 |  |  |  | 鲢鱼溪 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复兴 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |
|  | 仁怀市 |  |  |  |  | 茅台 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小河口 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 赤水市 | 习水河 |  |  |  | 长沙 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 2006年贵州省珠江流域南盘江水系断面水质状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市 |  | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  |  | 规定类别 |  |  | 本年水质类别 |  |  | 去年水质类别 |  | 主要污染指标及超标倍数 |  |
|  | 册亨县 |  | 南盘江 |  |  |  | 蔗香南 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  |  |  |
|  | 安龙县 |  |  |  |  |  | 坡脚 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三江口 |  |  |  | Ⅲ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  | 劣于Ⅴ |  | 总磷（2.18） |  |
|  | 兴义市 |  | 马别河 |  |  |  | 赵家渡 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  |  | 劣于Ⅴ |  | 氨氮（1.53） |  |
|  |  |  | 湾塘河 |  |  |  | 供电所 |  |  |  | Ⅲ |  |  | 劣于Ⅴ |  |  | 劣于Ⅴ |  | 高锰酸盐指数（0.43）氨氮（5.25） 五日生化需氧量(0.46) |  |
|  | 2006年贵州省珠江流域北盘江水系断面水质状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市 |  |  | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  |  | 规定类别 |  |  | 本年水质类别 |  | 去年水质类别 |  | 主要污染指标及超标倍数 |  |
|  | 水城县 |  |  | 北盘江 |  |  |  | 发耳 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |  |
|  | 望谟县 |  |  |  |  |  |  | 蔗香北 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  |  |
|  | 安顺市 |  |  |  |  |  |  | 坝草 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 关岭县 |  |  |  |  |  |  | 盘江桥 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |  |  |
|  | 镇宁县 |  |  | 打邦河 |  |  |  | 黄果树 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |
|  |  |  |  | 桂家河 |  |  |  | 石头寨 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |
|  | 六枝 特区 |  |  | 六枝河 |  |  |  | 上易黑 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅴ |  | 劣于Ⅴ |  | 石油类（16.42） |  |
|  | 盘县 |  |  | 拖长江 |  |  |  | 小营上 |  |  |  | Ⅳ |  |  | 劣于Ⅴ |  | 劣于Ⅴ |  | 高锰酸盐指数（0.56） |  |
|  | 2006年贵州省珠江流域红水河水系断面水质状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市 |  |  | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  |  | 规定类别 |  |  | 本年水质类别 |  | 去年水质类别 |  | 主要污染指标及超标倍数 |  |
|  | 罗甸县 |  |  | 红水河 |  |  |  | 罗羊 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 望谟县 |  |  |  |  |  |  | 蔗香红 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |  |
|  | 罗甸县 |  |  | 蒙江 |  |  |  | 边外河 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |  |  |
|  | 2006年贵州省珠江流域柳江水系断面水质状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市 |  |  | 河流 |  |  |  | 断面 |  |  |  | 规定类别 |  |  | 本年水质类别 |  | 去年水质类别 |  | 主要污染指标及超标倍数 |  |
|  | 从江县 |  |  | 都柳江 |  |  |  | 从江桥 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |  |  |
|  | 三都县 |  |  |  |  |  |  | 三都桥 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  | 交梨河 |  |  |  | 交梨 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |
|  | 荔波县 |  |  | 樟江 |  |  |  | 回龙脚 |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洗布河 |  |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  |  |  |

（二）主要湖（库）水质状况

2006年，纳入我省水质监测的湖（库）共有8个，分别为红枫湖、百花湖、阿哈水库、乌江水库、夜郎湖、虹山水库、万峰湖和草海。

在这8个湖（库）的25个监测垂线中，达到规定水质类别标准的垂线只有1个，占总监测垂线数的4%；劣于规定水质类别标准的垂线有24个，占总监测垂线数的96%。湖（库）主要污染指标为总磷、溶解氧和氨氮等。

总的来说，8个湖（库）中以夜郎湖水质为最好，平均水质达到Ⅱ类标准；阿哈水库水质总体也较好，达到Ⅲ类标准；草海水质为Ⅳ类，主要超标指标是高锰酸盐指数和溶解氧；虹山水库和百花湖水质较差，为Ⅴ类水质，主要超标指标是总磷；乌江水库和万峰湖水质最差，均劣于Ⅴ类水质标准，其中，乌江水库的大岭岗垂线、息烽河口垂线和偏岩河口垂线总磷严重超标。

| 贵州省湖库垂线水质状况（2006年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 湖库 | 垂线 | 规定 类别 | 2005年 水质类别 | 2006年 水质类别 | 主要污染指标及超标倍数 |
| 贵阳市 | 阿哈水库 | 中部 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 总磷（0.48） |
|  |  | 东部 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 总磷（0.64） |
| 遵义县 | 乌江水库 | 大坝 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅴ | 总磷（6.92）高锰酸盐指数(0.14) |
|  |  | 息烽河口 | Ⅱ | Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总磷（27.40） |
|  |  | 偏岩河口 | Ⅱ | Ⅳ | 劣于Ⅴ | 总磷（13.92） |
|  |  | 大岭岗 | Ⅱ | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总磷（38.80） |
| 贵阳市 | 百花湖 | 大坝 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 总磷（1.00）氟化物（0.04） |
|  |  | 花桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 石油类(4.9)氨氮(0.71) 氟化物（0.30） 溶解氧（未达标）总磷（3.78） |
|  |  | 岩脚寨 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 总磷（1.52）石油类(0.54) 氨氮(0.22) 氟化物（0.02） |
|  |  | 麦西河口 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 总磷（1.04）氨氮(0.16) 氟化物（0.04） |
|  |  | 铝厂泵房 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅴ | 总磷（3.32）氨氮(0.70) 氟化物（0.04） |
| 清镇市 | 红枫湖 | 大坝 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 总磷（1.00）氟化物（0.06） |
|  |  | 焦家寨 | Ⅲ | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总磷（21.48）氟化物（2.66） |
|  |  | 三岔河 | Ⅲ | Ⅳ | 劣于Ⅴ | 总磷（3.60）氟化物（0.24） |
|  |  | 后午 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅴ | 总磷（4.96）氟化物（0.21） |
|  |  | 花鱼洞 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅴ | 总磷（1.90）氟化物（0.17） |
|  |  | 偏山寨 | Ⅲ | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总磷（1.16）氨氮(4.70) 氟化物（0.19） 石油类(0.60) |
|  |  | 腰洞 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅴ | 总磷（1.14）氨氮(0.40) 氟化物（0.19） 石油类(0.36) |
| 威宁县 | 草海 | 阳关山 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | 总磷（0.16）溶解氧(未达标) 高锰酸盐指数(0.14) |
|  |  | 中部 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | 总磷（0.08）溶解氧(未达标) 高锰酸盐指数（0.98） |
| 安顺市 | 虹山水库 | 大坝 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 总磷（2.96） |
|  |  | 火烧寨 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 总磷（1.38）高锰酸盐指数（0.12） 生化需氧量（0.10） |
|  | 夜郎湖 | 大坝 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 兴义市 | 万峰湖 | 巴结 | Ⅲ | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总磷（3.46） |
|  |  | 天生桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ | 劣于Ⅴ | 总磷（3.60） |

（三）中心城市集中式饮用水源地水质状况

2006年，通过对贵阳市阿哈水库、南明河中曹水厂、南门河东郊水厂、红枫湖，遵义市南郊水库、北郊水库，六盘水市窑上水库、玉舍水库，安顺市夜郎湖、水对沉水厂，凯里市普舍寨水厂、金泉湖水厂、龙井水厂，都匀市九龙湖水库，铜仁市鸳鸯岩、桐梓坳，毕节市倒天河水库、利民水库和兴义市兴西湖开展逐月水质监测，全省9个中心城市该19个集中式饮用水源地水质达标率为97.7%。其中，遵义市南郊水库因总磷超标7月份及8月份未能达标；毕节市倒天河水库因粪大肠菌群超标7月份及11月份未能达标，因溶解氧超标10月份未达标，其余各中心城市集中式饮用水源地水质均全年达标。

（四）主要城市地下水情况

贵阳、遵义、安顺、六盘水和凯里5个城市的地下水监测结果显示：2006年，各城市地下水水位受降水和开采量影响明显，高水位大多出现在5～9月，低水位大多出现在1～4月和10～12月。在这5个城市中，贵阳市、六盘水市降水量和开采量均比上年减少，地下水水位与上年相比总体反映为丰水期(5～9月)下降、枯水期上升；遵义市和安顺市降水量有所减少，但开采量与上年持平，地下水水位与上年相比总体也反映为丰水期下降、枯水期上升；凯里市降水量有所减小，开采量与上年持平，地下水水位与上年相比总体反映为下降。2006年，上述5个城市地下水开采量为13179.517万立方米/年,较上年减少1738.01万立方米,各城市地下水资源开采利用率在30%—51%之间。

2006年，5个城市地下水水质监测控制面积为1986.18平方公里，与上年相同。其中，优良级～较好级为1822.62平方公里，较上年减少55.91平方公里；较差级～极差级163.56平方公里，较上年增加55.91平方公里。在地下水21个水质监测指标中，超标的主要有总硬度、化学需氧量、固形物和氨氮等。另外，城市地下水细菌总数和大肠菌群两项指标超标比较普遍。

5个城市地下水水质分布情况与上年相比，贵阳市、遵义市、安顺市、凯里市的优良～较好级水分布面积减少，较差～极差级水分布面积有所增加；六盘水市的优良～较好级水分布面积增加，较差～极差级水分布面积有所减少。

二、废水及其主要污染物排放情况

2006年，全省废水排放总量为5.51亿吨，比上年减少1.1%。其中，工业废水排放量1.39亿吨，比上年减少6.7%；生活污水排放量4.15亿吨，比上年增长1.7%。

废水中化学需氧量排放总量为22.9万吨，比上年增长1.6%。其中， 工业废水中化学需氧量排放量1.83万吨，比上年减少18.3%；生活污水中化学需氧量排放量21.07万吨，比上年增长3.8%。

废水中氨氮排放总量为1.785万吨，比上年增长1.7%。其中，工业废水中氨氮排放量0.175万吨，比上年减少2.8%；生活污水中氨氮排放量1.61万吨，比上年增长2.5%。

三、水污染防治

2006年，全省完成工业废水治理项目522个，完成投资额2.38亿元，新增废水处理能力12.03万吨/日。全省工业废水排放达标率为71.8%，比上年增加了4.1个百分点。

到2006年末，全省共建成使用城市污水处理厂6座，生活污水处理能力为26.5万立方米/日，全年生活污水处理率为21.2%，与上年基本持平。

| 水域功能和标准分类 Ⅰ类：主要适用于源头水、国家级自然保护区； Ⅱ类：主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等； Ⅲ类：主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等鱼业水域及游泳区； Ⅳ类：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区； Ⅴ类：主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 | 主要水环境指标名词解释 高锰酸盐指数：在一定条件下，以高锰酸钾为氧化剂，处理水样时所消耗的氧化剂的量，称为高锰酸盐指数。 化学需氧量：化学需氧量越高，表示水中有机污染物越多。水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。 氨氮：主要来源于人和动物的排泄物。雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。另外，氨氮还来自化工、冶金、石化、油漆颜料、煤气、炼焦、鞣革和化肥等工业废水中。氨氮是水体中的营养素，可导致水体富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及其他水生生物有毒害。 |
| --- | --- |

大气环境

一、质量状况

（一）城市环境空气质量

2006年，全省城市环境空气质量有所改善，空气质量达到国家二级标准的城市比例比上年提高了8.4个百分点。根据全省12个城市空气质量监测数据分析，赤水市、毕节市、六盘水市、铜仁市、清镇市、仁怀市、安顺市和兴义市达到国家空气质量二级标准；贵阳市和凯里市空气质量达到国家三级标准；劣于国家空气质量三级标准的是都匀市和遵义市。

贵州省12个城市环境空气质量年度状况

| 指 标 | 2005年 | 2006年 |
| --- | --- | --- |
| 统计城市数 | 12 | 12 |
| 空气质量二级城市比例 | 58.3 | 66.7 |
| 空气质量三级城市比例 | 16.7 | 16.7 |
| 空气质量劣于三级城市比例 | 25.0 | 16.7 |
| 二氧化硫全省平均水平（mg/m3） | 0.060 | 0.055 |
| 二氧化氮全省平均水平（mg/m3） | 0.019 | 0.020 |
| 总悬浮颗粒物全省平均水平（mg/m3） | 0.129 | 0.132 |

（二）城市空气中主要污染物及污染情况

二氧化硫是影响我省城市环境空气质量的主要污染物。在统计的12个城市中，贵阳市、遵义市、凯里市和都匀市4个城市二氧化硫年平均浓度值超过国家空气质量二级标准限值，其中，遵义市和都匀市超过国家空气质量三级标准限值。全省二氧化硫年平均浓度值为0.055毫克/立方米，比上年下降了8.3%。

12个城市的二氧化氮年平均浓度值均达到国家空气质量一级标准。全省二氧化氮年平均浓度值为0.020毫克/立方米，比上年上升了5.3%。

12个城市的总悬浮颗粒物年平均浓度值均达到国家空气质量二级标准。全省总悬浮颗粒物年平均浓度值为0.132毫克/立方米，比上年上升了2.3%。

2006年贵州省12个城市环境空气主要污染物浓度分级比例

| 指 标 |  | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 总悬浮颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达到二级标准城市比例 |  | 66.7% | 100% | 100% |
| 超过二级标准城市比例 |  | 33.3% |  |  |
|  | 其中：超过三级标准城市比例 | 16.7% |  |  |
| 全省平均水平（mg/m3） |  | 0.055 | 0.020 | 0.132 |
| 一般居住区空气质量标准 （二级标准年均值mg/m3） |  | 0.06 | 0.08 | 0.20 |
| 特定工业区空气质量标准 （三级标准年均值mg/m3） |  | 0.10 | 0.08 | 0.30 |

（三）国家重点城市空气质量状况

我省贵阳市、遵义市被列入国家113个重点城市，环境空气质量采用自动监测。

贵阳市共布设8个城市环境空气质量监测点位，监测指标为二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物。根据监测数据分析，该市除二氧化硫年平均浓度值超过国家二级标准限值外，二氧化氮、可吸入颗粒物分别达到国家一级和二级标准。2006年，贵阳市空气污染指数（API）平均值为70，高于上年空气污染指数（API）平均值66。空气质量优良天数为343天，优良率达93.97%，与上年相比基本持平。该市全年首要污染物为二氧化硫。

遵义市共布设5个城市环境空气质量监测点位，监测指标为二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物。根据监测数据分析，该市二氧化硫年平均浓度值超过国家三级标准限值，二氧化氮达到国家一级标准，可吸入颗粒物达到国家三级标准。2006年，遵义市空气污染指数（API）平均值为80，高于上年空气污染指数（API）平均值73。空气质量优良天数为293天，优良率为80.28%，与上年相比，空气质量优良率下降了1.64个百分点。该市全年首要污染物为二氧化硫。

（四）省内其余城市空气综合污染指数分析

我省六盘水、安顺、毕节、兴义、铜仁、清镇、赤水、仁怀、凯里和都匀10个城市环境空气质量采用综合污染指数进行评价。10个城市空气综合污染指数范围为0.914—2.728，其中，最低值出现在赤水市，最高值出现在都匀市。综合空气质量良好（综合污染指数小于2）的城市有8个，分别为赤水市、毕节市、六盘水市、铜仁市、清镇市、仁怀市、安顺市和兴义市，占统计城市数的80.0%；综合空气质量较好（综合指数介于2—3之间）的城市有2个，分别为凯里市和都匀市，占统计城市数的20.0%。

2006年贵州省城市综合空气质量状况

| 综合空气质量状况 | 城市数 | 城市 |
| --- | --- | --- |
| 良好 | 8 | 六盘水 安顺 毕节 兴义 铜仁 清镇 赤水 仁怀 |
| 较好 | 2 | 凯里 都匀 |

（五）酸雨（注：PH值≦5.6的降水即为酸雨）

全省12个城市年均降水pH值范围在4.46—7.06之间，其中贵阳市为5.96、遵义市为4.46、六盘水市为7.06、安顺市为4.83、都匀市为6.14、凯里市为4.47、铜仁市为5.68、毕节市为6.69、兴义市为6.36、清镇市为5.12、仁怀市为5.55、赤水市为6.75。除六盘水市、毕节市和赤水市外，其余9个城市不同程度地出现过酸雨，占统计城市数的75%。其中，清镇市酸雨频率最高，达97.4%。

我省酸雨控制区为贵阳市（含清镇市）、遵义市（含仁怀市和赤水市）、安顺市、凯里市、都匀市和兴义市，这9个城市年均降水pH值范围在4.46～6.75之间。清镇、遵义、仁怀、安顺和凯里5个城市年均降水pH值均小于或等于5.6，占统计城市数的55.6%，其中，遵义市和凯里市年均降水pH值小于4.5，酸雨污染比较严重。

二、废气中主要污染物排放情况

2006年，国家环保总局核定我省废气中二氧化硫排放总量为146.5万吨，比上年增长7.9%，其中，工业废气中二氧化硫排放量103.97万吨，比上年增长了11.47%；生活及其它废气中二氧化硫排放量42.53万吨，与上年持平；烟尘排放总量26.31万吨，比上年减少27.68%，其中，工业废气中烟尘排放量18.45万吨，比上年下降10.04%；生活及其它废气中烟尘排放量7.86万吨，比上年下降50.47%。工业粉尘排放量15.36万吨，比上年下降19.67%。

三、空气污染治理

2006年，全省工业废气中二氧化硫去除率为22.79%，烟尘去除率97.22%，工业粉尘去除率91.16%，与上年相比基本持平。当年完成工业废气治理项目130个，完成投资额5.37亿元，新增废气治理能力560万标立方米/小时。

到2006年末，全省共建成烟尘控制区63个，面积443.9平方公里。

全省城市燃气普及率达55.2%。

| 环境空气质量功能区分类和标准分级 一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，执行环境空气质量一级标准； 二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，执行环境空气质量二级标准； 三类区为特定工业区，执行环境空气质量三级标准。 空气污染指数和空气质量类别 我国以空气污染指数发布城市环境空气质量。空气污染指数划分为0—50（Ⅰ级，优）、51—100（Ⅱ级，良）、101—200（Ⅲ级，轻度污染）、201—300（Ⅳ级，中度污染）和大于300（Ⅴ级，重污染）五个级别，指数越大，级别越高，空气污染越重。环境空气质量为Ⅰ级，（优）和Ⅱ级（良），人群可以正常活动；环境空气质量为Ⅲ级（轻度污染），易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状，心脏病和呼吸系统疾病患者应减少体力消耗和户外活动。 | 大气环境主要指标名词解释 二氧化硫：二氧化硫主要由燃煤及燃料油等含硫物质燃烧产生，其次是来自自然界，如火山爆发、森林起火等产生。二氧化硫对人体结膜和上呼吸道黏膜有强烈刺激性，可损伤呼吸器官导致支气管炎、肺炎，甚至肺水肿呼吸麻痹。 二氧化氮：二氧化氮污染主要来源于生产、生活中所用的煤、石油等燃料燃烧的产物（包括汽车及一切内燃机燃烧排放的二氧化氮）；其次是来自生产或使用硝酸的工厂排放的尾气。当二氧化氮与碳氢化物共存与空气中时，会产生一种光化学烟雾，可引起肺损害，甚至造成肺水肿。 总悬浮颗粒物：是指粒径在100微米以下的颗粒物，简称tsp。其对人体的危害程度主要取决于自身的粒度大小及化学组成。对人体危害最大的是10微米以下的浮游状颗粒物，称为飘尘，可经过呼吸道沉积于肺泡。慢性呼吸道炎症、肺气肿、肺癌的发病与空气颗粒物的污染程度明显相关。 |
| --- | --- |

声环境

一、道路交通噪声

2006年，全省有12个城市进行了道路交通噪声监测，监测频次是1次/年，平均等效声级范围为63.3—78.2分贝（A）。12个城市道路交通噪声等效声级分别为：贵阳市67.9分贝（A）、凯里市68.0分贝（A）、都匀市67.4分贝（A）、清镇市66.6分贝（A）、赤水市68.0分贝（A）、仁怀市63.3分贝（A）、安顺市68.3分贝（A）、毕节市68.3分贝（A）、铜仁市68.2分贝（A）、六盘水市71.6分贝（A）、遵义市70.5分贝（A）、兴义市78.2分贝（A）。根据道路交通噪声监测数据分析，贵阳市、凯里市、都匀市、清镇市、赤水市和仁怀市声环境质量好；安顺市、毕节市和铜仁市声环境质量较好；六盘水市和遵义市为轻度污染；兴义市为重度污染。

2006年城市道路交通噪声分级统计

2006年全省城市道路交通噪声等效声级比较

二、城市区域环境噪声

2006年，全省有12个城市进行了城市区域环境噪声监测，监测频次是1次/年，平均等效声级范围为50.3—59.0分贝（A）。12个城市区域环境噪声等效声级分别为：贵阳市55.6分贝（A）、六盘水市55.3分贝（A）、遵义市57.4分贝（A）、安顺市56.1分贝（A）、兴义市57.9分贝（A）、都匀市55.5分贝（A）、铜仁市59.0分贝（A）、清镇市55.6分贝（A）、毕节市50.3分贝（A）、凯里市53.3分贝（A）、仁怀市52.0分贝（A）、赤水市54.3分贝（A）。根据城市区域环境噪声监测数据分析，贵阳、六盘水、遵义、安顺、兴义、都匀、铜仁和清镇8个城市为轻度污染，毕节、凯里、仁怀和赤水4个城市声环境质量较好。

影响我省城市声环境质量的主要噪声源是交通噪声和生活噪声，分别占28.2%和49.4%。

2006年城市区域环境噪声分级统计

2006年全省城市区域环境噪声等效声级比较

2006年全省平均声源构成

三、功能区噪声

2006年，贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁和凯里7个城市进行了功能区昼、夜间噪声监测，贵阳、遵义、铜仁监测频次为每季度一次，其余城市为每年一次。

根据功能区昼间噪声监测数据分析，昼间噪声1类区域（居住、文教区）超过国家标准的城市均为安顺市，占统计城市数的14.3%；2类区域（混合区）和3类区域（工业区）超过国家标准的城市为毕节市和铜仁市，占统计城市数的28.6%；4类区域（交通干线两侧）超过国家标准的城市为毕节市，占统计城市数的14.3%。

根据功能区夜间噪声监测数据分析，夜间噪声1类区域（居住、文教区）超过国家标准的城市为安顺市，占统计城市数的14.3%；2类区域（混合区）超过国家标准的城市为毕节市和铜仁市，占统计城市数的28.6%；3类区域（工业区）超过国家标准的城市为贵阳市和毕节市，占统计城市数的28.6%；4类区域（交通干线两侧）超过国家标准的城市为贵阳市、六盘水市、遵义市和安顺市，占统计城市数的80.0%（按贵阳、六盘水、遵义、安顺和凯里5个城市统计）。

2006年城市功能区噪声超标情况统计

| 环境噪声标准及其适用区域 0类标准值为昼间50分贝，夜间40分贝，适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按照严于0类标准5分贝执行； 1类标准值为昼间55分贝，夜间45分贝，适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境参照执行该类标准； 2类标准值为昼间60分贝，夜间50分贝，适用于居住、商业、工业混杂区； 3类标准值为昼间65分贝，夜间55分贝，适用于工业区； 4类标准值为昼间70分贝，夜间55分贝，适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声（指不通过列车时的噪声水平）限制也执行该类标准。 | 城市区域环境、道路交通噪声质量等级划分 城市区域噪声：大于65.0分贝为重度污染，介于65.0——60.1分贝之间为中度污染，介于60.0——55.1分贝之间为轻度污染，介于55.0——50.1分贝之间为较好，小于或等于50.0分贝为好； 道路交通噪声：大于74.0分贝为重度污染，介于74.0——72.1分贝之间为中度污染，介于72.0——70.1分贝之间为轻度污染，介于70.0——68.1分贝之间为较好，小于或等于68.0分贝为好。 |
| --- | --- |

辐射环境

2006年，我省辐射环境质量总体较好。地表水水体中放射性核素铀、镭-226、钾-40、总α和总β平均含量均保持在1985年全省天然放射性水平本底调查值水平；9个地级城市生活饮用水总α、总β均符合国家生活饮用水标准，达到饮用要求。陆地γ辐射水平较前几年相比没有明显变化；环境土壤中天然放射性核素铀-238、钍-232、镭-226、钾-40含量水平与上年保持基本一致。城市大气氡浓度比上年有所降低，氡子体α潜能浓度无明显变化。276厂尾矿坝和761矿各辐射环境要素中放射性核素含量与退役治理前相比，有逐年降低的趋势。全省共收贮废放射源71枚。

固体废物

一、工业固体废物产生、排放与综合利用

2006年，全省工业固体废物产生量为5827.27万吨，比上年增长20%；排放量137.66万吨，比上年增长4.9%；综合利用量2107.56万吨，比上年增长27.1%，综合利用率为36%；处置量2510.29万吨，比上年增长29.6%；贮存量1095.74万吨，比上年减少23.1%。当年完成工业固体废物治理项目23个，完成投资额10364万元，新增固体废物处理能力1405万吨/日。

二、城市生活垃圾

到2006年末，全省共建成使用城市垃圾无害化处置（厂）场9座，生活垃圾无害化处理能力为4755吨/日，全年生活垃圾无害化处理率达31.3%，比上年提高了4.6个百分点。其中，贵阳市建成使用城市垃圾无害化处置（厂）场2座，生活垃圾无害化处理率71.96%；六盘水市生活垃圾无害化处置（厂）场1座，无害化处理率64.77%；遵义市生活垃圾无害化处置（厂）场2座，无害化处理率35.4%；毕节地区生活垃圾无害化处置（厂）场1座，无害化处理率20.83%；铜仁地区生活垃圾无害化处置（厂）场1座，无害化处理率17.7%；黔东南州生活垃圾无害化处置（厂）场1座，无害化处理率23.25%；黔南州生活垃圾无害化处置（厂）场1座，无害化处理率20.7%。

生态治理、保护与建设

一、治理水土流失

全省水土流失面积达7.32万平方公里。到2006年底，全省累计综合治理水土流失面积2.73万平方公里，其中，长江流域2.14万平方公里，珠江流域0.59万平方公里。

二、森林

全省森林（含灌木）面积703.39万公顷，森林覆盖率达39.93%。2006年，全省完成营造林面积21.33万公顷，其中，造林7.81万公顷，封山育林13.52万公顷。造林面积按林种分，用材林0.62万公顷，经济林0.38万公顷，防护林6.8万公顷，特种用途林0.01公顷。在全省88个县、市、区实施退耕还林工程，完成退耕地造林1.13万公顷，宜林荒山造林4.33万公顷，封山育林13.52万公顷。全省天然林保护工程完成封山育林7.33万公顷。全年发生森林火灾1236起，森林火灾受害率达0.3‰。全年林业有害生物发生面积26.96万公顷，防治面积23.4万公顷，防治率86.8 %。

三、城市绿化

全省城市人均公园绿地面积为4.66平方米。其中，贵阳市8.1平方米，六盘水市1.48平方米，遵义市3.83平方米，安顺市0.95平方米，毕节地区1.07平方米，铜仁地区4.45平方米，黔西南州5.38平方米，黔东南州3.26平方米，黔南州5.8平方米。

全省建成区绿化覆盖率达21.7%，比上年提高1.6个百分点。其中，贵阳市为40.18%，六盘水市14.24%，遵义市42.15%，安顺市12.23%，毕节地区5.05%，铜仁地区17.76%，黔西南州20.44%，黔东南州18.11%，黔南州32.9%。

全省现有公园105个，面积3675公顷。其中，贵阳市有公园12个，面积2081公顷；六盘水市4个，面积48公顷；遵义市21个，面积407公顷；安顺市6个，面积35公顷；毕节地区7个，面积53公顷；铜仁地区4个，面积9公顷；黔西南州12个，面积357公顷；黔东南州15个，面积332公顷；黔南州24个，面积353公顷；。

四、自然保护区、风景名胜区、森林公园和地质公园

到2006年末，全省共建立自然保护区130个，面积96.1万公顷，约占全省国土面积的5.46%。其中，国家级7个，省级4个，地市级22个，县级97个。在现有自然保护区中，属森林生态系统、野生动物、野生植物类型的120个，属内陆湿地类型的8个，属古生物遗迹类型的1个，属地质地貌类型的1个。

全省有省级以上风景名胜区72个，面积102.8万公顷，约占全省总面积的5.8%，其中，国家级重点风景名胜区有13个，省级风景名胜区59个。有森林公园60个，面积24万公顷，约占全省国土面积的1.4%，其中，国家级21个，省级26个，县级13个。有地质公园9个，面积19.06万公顷，约占全省国土面积的1.1%，其中，国家级6个，省级3个。

五、生态示范区与生态农业

自1996年我省开展生态示范区建设试点工作以来，到2006年底全省共有毕节市、赤水市、花溪区、湄潭县、凤冈县、绥阳县、余庆县、荔波县、黎平县、榕江县、从江县和金沙县计12个县（市、区）开展了国家级生态示范区建设试点的创建工作，面积共300.4万公顷，约占全省国土面积的17.1%。其中，赤水市、湄潭县、荔波县已获得“国家级生态示范区”命名。

另外，我省还有修文县六屯乡、小箐乡、六广镇、扎佐镇，清镇市百花湖乡，息峰县温泉镇，乌当区百宜乡，务川县黄都镇，紫云县水塘镇，惠水县三都镇、羡塘乡，凯里市三棵树镇，册亨县者楼镇，兴义市泥凼镇、则戎乡共计15个乡镇开展了创建省级生态示范乡镇建设试点的工作，面积为27.61万公顷，约占全省国土面积的1.6%。

全省推广省柴节煤灶22.7万户，累计达到73.5万口。新建沼气池24.5万口，累计达到98万口，覆盖面积达96万户。

六、自然灾害及直接经济损失

2006年，我省先后遭受了低温冷冻、干旱、风雹、洪涝、病虫害和滑坡泥石流等自然灾害，特别是上半年风雹和强降雨袭击以及6月中下旬至9月中旬的旱情，给人民群众生产生活带来严重的困难。

全省88个县（市、区）均不同程度受灾，共有受灾人口2321.86万人，比上年减少0.2%。其中，因灾死亡188人，伤病1636人，饮水困难628.63万人。

农作物受灾面积达138.26万公顷，比上年增加7.15%。其中，绝收34.61万公顷，因灾倒塌房屋2.63万间，损坏房屋19.74万间，因灾转移安置灾民33.82万人，死亡大牲畜3738头（匹），交通、通讯、电力、市政设施遭受不同程度损坏。

全省因灾造成直接经济损失59.05亿元，比上年增加72.51%。其中，农业直接经济损失46.51亿元，比上年增加48.4%。

七、突发性地质灾害及直接经济损失

2006年，全省九个市、州、地均发生了地质灾害，共计304起，比上年减少10.1％。其中，造成危害的有157起，占地质灾害总数的51.6%，直接经济损失达5104.52万元。

地质灾害主要类型有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷和地裂缝等，发生规模主要以小型为主，中型为次。由于对大型和特大型地质灾害及时采取了防范措施，没有出现重大灾情。地质灾害发生的时间多在当年3～7月，共计244起，占全年总数的80.2%。在发生灾情的地质灾害中，绝大多数是自然因素引起的，如造成危害的157起中有130起是由自然因素诱发，占82.8%，人为造成的有27起，占17.2%。

环境污染事故

2006年，全省接报环境污染事故23起，直接经济损失38.4万元。其中，重大事故1起，为盘县发电厂灰场泄漏事故，直接经济损失25万元；一般事故22起，直接经济损失13.4万元。

在环境污染事故中，水污染事故16起，大气污染事故6起，固体废物污染事故1起。农作物受害面积达2.69万平方米。污染事故罚款、赔款总额分别是18.4万元和48.7万元。

环保投入

2006年，全省环保投入为32.79亿元，比上年减少了1.4%，主要原因是城市环境基础设施建设投资比上年有较大幅度的减少。在环保投入中，老工业污染源治理资金10.08亿元，比上年增长29.4%；环境管理能力建设投资6108.7万元，比上年增长87.5%；工业污染治理设施运行费用10.59亿元，比上年增长98.7%；城市环境基础设施建设投资10.24亿元，比上年减少43.1%；建设项目“三同时”污染防治资金1.28亿元，比上年减少28.9%。

2006年，全省环保投入占生产总值的比例为1.45%，比上年略有提高，工业污染源治理资金投入（包括老工业污染源治理资金和“三同时”污染防治资金）占生产总值的0.5%，与上年持平。

2007年世界环境日中国主题及标识

贵州省环境状况公报

Guizhou Environmental Status Bulletin

编 写 单 位 ：贵州省环境保护局

提供资料单位：贵州省建设厅   贵州省林业厅

贵州省农业厅    贵州省国土资源厅

贵州省水利厅    贵州省民政厅

贵州省统计局

摄影图片提供单位：贵州省环境宣传教育中心

贵州省环境保护局

地址：贵阳市遵义路40号

邮编：550002

电话：(0851)5570576

传真：(0851)5573414

Internet网址：ttp://www.gzhjbh.gov.cn