黔环审〔2025〕28号

贵州省生态环境厅关于盘北经济开发区

一般工业固体废物贮存处置场建设项目

环境影响报告书的批复

国投盘江发电有限公司：

你单位报来的《盘北经济开发区一般工业固体废物贮存处置场建设项目环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目位于六盘水市盘州市柏果镇大寨村丫口寨冲沟，为盘北经济开发区配套的公共固体废物处置场。建设内容包括初期挡灰坝、后期堆积坝、上游左右支沟拦洪坝、贮存处置场排洪系统、排水系统、贮存处置场防渗系统、贮存处置场管理站等。处置场库容700万立方米，主要贮存处置盘北经济开发区建设和园区内企业生产过程产生的石膏、粉煤灰、炉渣、废气土石方等一般工业固体废物，其中灰渣堆存区库容约582万立方米,石膏堆存区库容约30万立方米，废弃土石方堆存区库容约88万立方米，总占地面积492.26亩；堆存量较少的脱硫石膏和废弃土石方堆存区设置于场地东南侧，从7级子坝和分区隔离墙开始堆存，其余用于堆存粉煤灰、炉渣。

经审查，《报告书》可以作为该项目生态环境和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护管理要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护措施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（二）水污染防治。按照清污分流原则，规范建设库区内外排洪系统，严格落实雨水、污水收集治理措施。库内渗滤液通过3个集水池（消能池、灰水沉淀池、清水池）处理后送管理站蓄水池回用喷洒抑尘、灰渣筑坝施工，不外排。

（三）大气污染防治。规范堆存作业，采取及时碾压、及时遮盖已堆放渣体、作业面洒水降尘等措施，有效控制堆存过程扬尘。安装洒水降尘装置，对运输道路洒水降尘，对运渣车辆加盖篷布，严格控制行驶路线、速度、载荷，有效控制运输扬尘。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布局，科学安排作业时间，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

（五）地下水和土壤污染防治。严格落实分级分区防渗措施，在处置场周边布置地下水监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测，防止土壤和地下水污染。

（六）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并定期演练，强化环境风险预防、预警和应急处置设施措施的落实和维护。定期检查、维护和清理，确保处置场泄洪、截排水沟、集渗系统正常有效运行。定期开展环境风险隐患排查整治，防范突发环境事件发生。

（七）封场污染防治。接纳燃煤电厂灰渣时，要按照《粉煤灰综合利用管理办法》有关要求，严格控制堆存量。服务期满或不再承担新的贮存任务后，严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《报告书》要求进行封场。封场后持续做好覆盖层维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂。渗滤液处理系统、废水排放监测系统应继续正常运行，直到连续 2 年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。

（八）排污许可管理。在项目建成后运营前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可相关手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送六盘水市生态环境局、六盘水市生态环境局盘州分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

六盘水市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年4月23日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，六盘水市生态环境局，六盘水市生态环境局盘州分局，贵州柱成环保科技有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年4月23日印发

共印7份