黔环审〔2025〕30号

贵州省生态环境厅关于天柱县汇银矿业

有限责任公司天柱县金井（壕乡）金矿

环境影响报告书的批复

天柱县汇银矿业有限责任公司：

- 你公司报来的《天柱县汇银矿业有限责任公司天柱县金井（壕乡）金矿环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目位于黔东南州天柱县坌处镇、高酿镇和社学街道境内，项目包括采矿工程和选矿厂。采矿工程规模为6万吨/年，采用井工开采，充填法采矿，矿区面积约4.7平方公里，服务年限5.4年。选矿厂选矿规模6万吨/年，采用重力+浮选洗选工艺。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境保护和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护管理要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实资金，保证进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏及事故排放的情况发生。

（三）严格污染物排放管理。

1.废气。充填站水泥仓含尘废气采用袋式除尘器处理后经15米高仓顶排口排放，污染物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1有组织排放限值要求。矿石堆场设置封闭式棚架结构厂房并配备喷雾洒水装置，矿石、尾矿及精矿等设置封闭式皮带运输走廊，破碎、筛分车间采用封闭式厂房并配备喷雾洒水装置，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。

2.废水。井下矿坑水、充填体泌水等废水通过水仓收集后送入矿坑水处理站处理，铁浓度满足《贵州省污染物排放标准》（DB52/864-2022）表1要求，其余因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，处理达标的废水部分回用，剩余部分排入壕乡小溪。选矿废水循环使用，不外排。生活污水经处理后用于选矿工艺补充水，不外排。工业场地初期雨水经沉淀处理后用于绿化、防尘洒水等，不外排。

3.噪声。该项目采取减振、隔声等措施处理后，厂界噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物。采矿废石全部充填井下，不设废石堆场。洗选尾矿全部作为充填骨料制浆后充填井下，不设选矿尾矿库。各类固体废物、危险废物的贮存、转移运输、利用、处置须严格按照《固体废物污染环境防治法》及相关标准规范执行。

（四）生态保护措施

按照《天柱县汇银矿业有限责任公司天柱县金井（壕乡）金矿（延续、变更）矿产资源绿色开发利用方案（三合一）》相关要求，认真落实矿山地质环境保护与生态恢复措施。

（五）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实预防、预警和应急处置措施，防范突发环境事件发生。

（六）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可相关手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求

你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送黔东南州生态环境局、黔东南州生态环境局天柱分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

黔东南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年4月25日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔东南州生态环境局，黔东南州生态环境局天柱分局，贵州中贵环保设计咨询有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年4月25日印发

共印7份