黔环审〔2025〕41号

贵州省生态环境厅关于贵州融晟环保科技有限公司24万吨/年有色金属废渣综合利用改扩建

项目（一期工程）环境影响报告书的批复

贵州融晟环保科技有限公司：

你公司报来的《贵州融晟环保科技有限公司24万吨年有色金属废渣综合利用改扩建项目（一期工程）环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

贵州融晟环保科技有限公司年处理24万吨金属废渣综合利用项目位于贵州独山经济开发区麻尾工业园内，为原址改扩建项目。项目分两期建设，本次环评内容为一期工程，在原独山县鑫银有色矿业有限公司金属废渣综合利用（银回收）项目生产线基础上进行技改，保留原有一套熔炼炉、烟化炉和电熔精炼炉生产装置，拆除原有反射炉和搅拌炉，新增含锌废料富集系统、高氟氯物料脱盐系统、镉回收系统、锌铟湿法回收系统和含锡废物综合回收系统等，建成后年综合利用12万吨有色金属废渣，回收铅、铜、砷、锌、锡、铟、镉等金属。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、环境保护管理要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实建设资金，保证环境保护设施建设进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放。

（三）严格污染物排放管理。

1.大气污染防治。（1）富氧熔炼炉尾气、精炼烟气及环境集烟尾气，回转干燥窑烟气，烟化炉系统烟气，分别经除尘净化处理（去除颗粒物、重金属和二噁英）后再合并进行脱硝、脱硫、脱氟处理，最后由50米高排气筒（DA001）排放；回转窑挥发烟气，锡回收干燥废气，锡回收电炉、精炼烟气，分别经除尘净化处理（去除颗粒物、重金属和二噁英）后再合并进行脱硝、脱硫、脱氟处理，最后由50米高排气筒（DA002）排放。DA001、DA002等2个排气筒均设烟气在线监测系统，对排放污染物（SO2、NOx、颗粒物）实时监控。外排烟气中，SO2、NOx、颗粒物、二噁英、重金属等污染物应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3限值要求，氟化物应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值要求，镍及其化合物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。（2）含铅废物原料预处理粉尘经处理后由15米高排气筒（DA003）排放；粗铅铸造烟气、粉煤制备尾气、熔炼炉上料尾气、烟化炉上料尾气、熔炼炉渣和烟化炉渣水淬尾气分别处理后，一并经15米高（DA004）排气筒排放；含锌固废配料车间粉尘、回转挥发窑渣水淬尾气经处理后，一并经15米高排气筒（DA005）排放；锌铟湿法回收浸出废气、净化工段废气经处理后，一并经15米高排气筒（DA006）排放。DA003、DA004、DA005、DA006等4个排气筒外排各项污染物应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3限值要求。（3）铟回收工段萃取、酸洗、反萃废气，铟置换废气，镉回收浸出和酸洗废气，分别处理后一并经15米高排气筒（DA007）排放，其中排放的硫酸雾、颗粒物、HCl、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求，砷化氢应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2限值要求。（4）铟熔铸烟气、锡回收电炉上料废气分别经除尘处理后，分别经15米高排气筒（DA008和DA010）排放，排放颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求。（5）锌电解车间锌电解槽废气、锌熔铸尾气经处理后由15米高排气筒（DA009）排放，其中颗粒物、硫酸雾应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3限值要求，HCl应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求，氨应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2限值要求。（6）锡回收车间中和沉锡废气经处理后，由15米高排气筒（DA011）排放，颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求。（7）加强无组织排放管控，确保厂界硫酸雾、重金属满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）厂界标准要求，SO2、NOx、颗粒物、氟化物、HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，氨满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排放监控点浓度限值要求。

2.水污染防治。厂区初期雨水、生产废水、生活污水经独立处理系统处理后回用或直接回用，均不外排。后期雨水经全厂雨水排放口排放，排放污染物浓度应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类限值要求。

3.土壤和地下水污染防治。严格落实分区防渗措施，对防渗等级较高的区域，管线采用地上敷设。厂区上下游设置地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测。

4.噪声污染防治。采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.固体废物管理。各类固体（危险）废物收集、贮存、利用、处置等须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。

（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实相应的预防、预警和应急处置措施，严防突发环境事件发生。

（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送黔南州生态环境局、黔南州生态环境局独山分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

黔南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年5月27日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔南州生态环境局，黔南州生态环境局独山分局，贵州亿源环境保护有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年5月27日印发

共印7份