黔环审〔2025〕48号

贵州省生态环境厅关于孙家湾石膏综合利用

原料堆场建设项目（重大变动）环境

影响报告书的批复

贵州胜威凯洋化工有限公司：

你单位报来的《孙家湾石膏综合利用原料堆场建设项目（重大变动）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目位于贵阳市开阳县双流镇双永村孙家湾，原为贵州路发实业有限公司化工公司25万吨/年磷酸一铵配套石膏堆场，原开阳县环境保护局于2014年12月对《贵州路发实业有限公司孙家湾石膏综合利用原料堆场建设项目环境影响报告书》予以批复。

该项目主要变动为在原环评批复的堆场A区（一期）南侧新增B堆存区（二期），用于堆存无害化处理后的磷石膏。B区堆场库容170.9万立方米，最终堆存标高为1470米。变动后孙家湾石膏综合利用原料堆场总库容约为247万立方米，总占地面积34.9公顷。本次变动主要建设内容包括A区2#调节回水池扩建及现有回水管线管径改造，B区初期坝、堆积坝、防渗系统、渗滤液倒排系统、地下水倒排系统、场外截水沟、防洪设施、堆积坝坡面污水沟、污水收集池等。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，并落实建设资金，保证建设进度和质量。

（二）水污染防治。集渗井污水、渗滤液及堆积坝坡面污水经调节回水池收集后用于厂区生产，不外排；车辆冲洗废水经收集处理后用于防尘洒水，不外排。

（三）大气污染防治。规范堆存作业，采取及时碾压、及时遮盖已堆放渣体、作业面洒水降尘等措施，有效控制堆存过程扬尘。安装洒水降尘装置，对运输道路洒水降尘，对运渣车辆加盖篷布，严格控制行驶路线、速度、载荷，有效控制运输扬尘。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布局，科学安排作业时间，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

（五）地下水和土壤污染防治。加强土壤和地下水的污染防治，严格落实分级分区防渗措施，堆场周边布置地下水监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测，防治土壤、地下水污染。

（六）环境风险防范管理。严格落实分层堆存、碾压要求。定期巡查和检修，确保库区防洪、截排水沟、回水系统和输送系统正常有效运行。制定突发环境事件应急预案并定期演练，强化环境风险预防、预警和应急处置设施措施的落实、维护，以及隐患排查整治，防范突发环境事件发生。

（七）封场污染防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《报告书》要求进行封场。封场后持续好做好覆盖层维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂。封场后应暂时保留调节回水池、集渗井及回水管线，保持渗滤液收集系统继续正常运行，直到连续 2 年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。

（八）排污许可管理。在项目建成后运营前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送贵阳市生态环境局、贵阳市生态环境局开阳分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

贵阳市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年6月13日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，贵阳市生态环境局，贵阳市生态环境局开阳分局，贵州天地黔诚环保有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年6月13日印发

共印7份