黔环审〔2025〕55号

贵州省生态环境厅关于黔桂铁路贵州段

增建二线工程环境影响报告书的批复

沪昆铁路客运专线贵州有限公司、中国铁路南宁局集团有限公司柳州铁路工程建设指挥部：

你们报来的《黔桂铁路贵州段增建二线工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下。

- 项目概况及总体意见

黔桂铁路为国铁Ⅰ级、双线、客货共线铁路。黔桂铁路贵州段增建二线工程（以下简称黔桂铁路二线）速度目标值为160千米/小时，位于贵州省东南部，线路自泗亭站进站段由广西壮族自治区引入贵州省，按照预留二线位置沿既有线增建第二线，经黔南州独山县、都匀市、贵定县至龙里县，更新改造贵阳枢纽机务、车辆相关设施、整治既有线路病害，改建贵阳南站。黔桂铁路二线正线长度176.8千米，正线新建桥梁66座共18.2千米，利用既有线预留桥梁13座，共1.8千米，正线新建隧道73座，总长83.3千米，利用既有隧道6座，共2.1千米。全线共设车站9个，其中中间站7个（新建1个）、越行站2个。

项目实施将对沿线生态、声环境、水环境等造成不利影响，在全面落实生态环境保护法律法规、沿线相关规划和规划控制、《报告书》和本批复提出的各项防治环境污染、防止生态破坏措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。根据《报告书》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我厅原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施，《报告书》可以作为该项目环境管理的依据。

二、生态环境保护要求

你们应认真履行生态环境保护主体责任，全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。项目建设配套的生态环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。将各项生态环境保护设施建设纳入施工合同，落实生态环境保护资金，保证生态环境保护设施进度和质量，防止、减少环境污染和生态破坏。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。从生态保护角度进一步优化施工组织，通过采取永临结合、统筹布设沿线临时工程、优先使用现有道路、控制新建施工道路宽度等措施，减少工程占地和地表开挖；采用绿色施工工艺，严格控制施工范围，加强边坡支护，尽量减小隧道、桥梁、路基开挖创面。采取强化土石方管理、加强综合利用等方式减少弃渣，弃渣排至指定弃渣场，落实先挡后弃要求，加强弃渣场管理和监控，避免产生次生生态破坏。加强野生动植物及其生境保护。强化施工期环境管理，开展生态环境保护宣传和教育，禁止擅自捕杀野生动物和损毁野生植物，隧道洞口等区域设置栅栏等防护措施，施工尽量避开周边重点保护野生动物活动集中时段及繁育期。开工前针对施工区域开展动植物详查，必要时对工程进行优化或强化保护措施；针对施工中新发现的珍稀濒危保护野生动植物或受伤野生动物，采取有效保护和救护措施，必要时向主管部门、生态环境部门报告。施工前对表土进行剥离单独堆存回用，加强堆存的环境管理。施工结束后及时进行复耕或生态修复，具备条件的同步开展修复。加强生态修复设计，坚持因地制宜原则，使用原生表土及乡土物种，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，初期采取加强管护等措施确保修复成效，最终形成可自然维持的生态系统。强化景观设计，确保工程与周围自然环境、历史文化等相协调。

（二）加强环境敏感区的保护。要进一步深化工程方案比选，尽量避让环境敏感区，对确实无法避让的，结合主要保护对象的保护要求和主管部门意见，进一步强化相关保护措施。沿线涉及江上游—黔南水土流失、红水河流域石漠化、苗岭东南部生物多样性生态保护红线，都匀斗篷山—剑江风景名胜区，独山深河桥省级风景名胜区等环境敏感区。除《报告书》已列外，不得在环境敏感区内新增永久占地，尽量不设置其他临时和辅助工程，研究进一步优化减少环境敏感区内的地表工程数量或占地面积，切实减少环境敏感区占地和对动植物的扰动。采用低噪声设备，尽量缩短环境敏感区内施工时间，严禁向环境敏感区排污倾废，环境敏感区内生态修复应结合其主要保护对象开展。加强环境敏感区内桥梁、隧道洞口等构筑物的景观设计，尽可能与风景名胜区、地质公园等的景观相协调。

（三）严格落实环境振动及噪声污染防治措施。要切实履行主体责任，协同相关地方严格落实《报告书》针对距铁路外轨中心线30米范围内的噪声敏感建筑物提出的拆迁或功能置换措施。对涉及运营期噪声预测超标的声环境保护目标路段，优先采取声屏障等噪声污染防治措施，有必要的再辅以隔声窗措施。在设置声屏障时，根据实际情况与铁路线路封闭等工作相结合。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定和区域声环境质量改善目标，强化相关路段噪声污染防治措施，确保项目实施后保护目标声环境质量不恶化。下阶段，应针对声屏障开展专项设计，确保其形式、结构、材质、长度、高度等满足降噪效果要求，并符合国家和地方相关政策和标准要求。后续开展降噪效果跟踪评估，必要时进一步优化强化相关措施。

施工期制定完善的施工方案和环境管理计划，高噪声机械尽量远离噪声敏感建筑物布设或避开敏感时段施工。施工期和运营期开展噪声、振动跟踪监测，根据监测结果，必要时采取降低车速、增补和强化隔声降噪措施。配合沿线地方政府及其有关部门依法加强线路两侧及站场周边用地的规划控制和优化调整，噪声超标范围内不得新建居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等噪声敏感建筑物；必要时合理优化调整涉及居住用地等的相关区域规划。发现不符合规划控制要求的行为，应及时书面向地方人民政府及其相关部门反映。

（四）强化水环境保护措施。要严格落实水环境保护措施，强化涉及独山县甲摆河集中式饮用水水源、都匀市墨冲镇良亩河集中式饮用水水源、地下水井泉等敏感路段保护，防范水污染、井泉水量明显减少甚至疏干。切实加强施工期环境管理，除必要的施工便道、施工便桥外，不得在水源保护区内设置其他施工临时场地。施工便桥采用先进的钢栈桥工艺，严格控制施工范围，减少对水体的扰动。施工期加强水环境跟踪监测，确保不对其水质造成影响。加强隧道施工排水的源头防控和影响控制，严格落实隧道超前地质预报、注浆堵水等措施，隧道施工废水经处理后达标排放。对于涌水量较大的隧道，应严格落实隧道涌水清污分流措施，加强水质监测，最大限度减少隧道施工废水产生量。施工期生产废水、生活污水经收集处理后回用或达标排放，运营期各车站污（废）水经收集和预处理达标后排入市政管网，牵引变电所污（废）水收集后定期清运至污水处理厂，加强运营期污水收集处理设施的维护管理。针对污水处理设施、固体废物暂存场所等，采取重点防渗措施，防止对土壤环境和地下水环境等造成污染，制定和落实地下水跟踪监测方案。下阶段，应结合站所污（废）水量及当地气候条件、区域或行业内实际应用案例等，科学确定站所污（废）水处理工艺，做好设备运行维护管理，确保措施长期稳定有效。

（五）落实其他生态环境保护措施。要强化绿色施工，优先采用清洁运输方式，具备条件的，采用新能源施工机械和太阳能等清洁能源；拌合站等采取密闭设计或强化抑尘措施；采取密闭运输、苫盖、洒水抑尘、车辆及路面清洗等措施，强化施工期扬尘污染防治。固体废物应依法分类妥善处置，危险废物交有资质单位处置。加强暂存区域的环境管理，应符合防渗漏、防扬尘等相关环保要求。

三、批复后管理要求

《报告书》经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你们应当重新报批《报告书》。自批复批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我厅重新审核。在项目运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，你们应当组织环境影响的后评价，采取改进措施。

四、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

五、监督管理要求

你们应在收到本批复文件10个工作日内，将批准后的《报告书》和批复文件分送贵阳市生态环境局、黔南州生态环境局，贵阳市生态环境局南明分局、黔南州生态环境局龙里分局、黔南州生态环境局贵定分局、黔南州生态环境局都匀分局、黔南州生态环境局独山分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

贵阳市生态环境局、黔南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年7月2日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，贵阳市生态环境局，黔南州生态环境局，贵阳市生态环境局南明分局，黔南州生态环境局龙里分局，黔南州生态环境局贵定分局，黔南州生态环境局都匀分局，黔南州生态环境局独山分局，中铁二院工程集团有限责任公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年7月2日印发

共印3份