黔环审〔2025〕67号

贵州省生态环境厅关于铜仁市铜鑫汞业有限公司年处置12000吨含汞废物改建项目

环境影响报告书的批复

铜仁市铜鑫汞业有限公司：

你公司报来的《铜仁市铜鑫汞业有限公司年处置12000吨含汞废物改建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

铜仁市铜鑫汞业有限公司位于铜仁市万山化工园区张家湾园区。公司现有两条旋转式蒸馏炉处置生产线（处置HW29类危险废物规模11900吨/年，低品位废汞矿石（粉）规模1900吨/年）和一条废含汞包装材料（HW49类危险废物）100吨/年清洗生产线。该项目主要建设内容为：将两条旋转式蒸馏炉更新换代，将其处置的HW29类危险废物总规模11900吨/年减少至8800吨/年，减少规模用于处理汞精粉，处理规模3100吨/年，原处理低品位废汞矿石（粉）1900吨/年规模维持不变，增加制泥机、破碎机等设备及相应环保设施。原项目废含汞包装材料（HW49类危险废物）100吨/年清洗生产线维持不变。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实建设资金，保证环境保护设施建设进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放。

（三）严格污染物排放管理。

1.大气污染防治。（1）物料电加热熟化产生的熟化废气、1号旋转式蒸馏炉废气、2号旋转式蒸馏炉废气经预处理后引入废气处理中心集中处理，经38米高排气筒（DA001）排放，外排废气中：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物应满足《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表1汞冶炼标准限值要求，铊及其化合物应满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准限值要求。（2）旋转蒸馏炉出渣机排渣时产生粉尘经收集处理后，经15米高排气筒（DA002）排放，外排废气中颗粒物应满足《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表1汞冶炼标准限值要求。（3）汞精粉、废汞矿石（粉）破碎产生的破碎粉尘经收集处理后，经15米高排气筒（DA003）排放，外排废气中颗粒物应满足《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表1汞冶炼标准限值要求。（4）加强无组织排放管控，确保厂界汞及其化合物满足《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表2汞冶炼企业边界大气污染物排放限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

2.水污染防治。（1）地表水污染防治。厂区采取雨污分流。厂区设喷淋净化池、清洗废水经收集池、综合废水收集池、初期雨水收集池，生产废水经收集处理后循环使用，不外排。（2）地下水污染防治。严格落实分区防渗措施，厂区设置地下水跟踪监测点，定期对地下水水质进行跟踪监测。

3.噪声污染防治。采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固体废物管理。各种固体废物、危险废物应全部规范妥善处置，收集、贮存严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。

（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实相应的预防、预警和应急处置措施，切实防范突发环境事件发生。

（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送铜仁市生态环境局、铜仁市生态环境局万山分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

铜仁市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年8月7日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，铜仁市生态环境局，铜仁市生态环境局万山分局，贵州理工学院。

贵州省生态环境厅办公室 2025年8月7日印发

共印7份