黔环审〔2025〕70号

贵州省生态环境厅关于贵州茂鑫水泥窑协同
年处置10万吨危险工业废弃物项目（危废
代码调整）环境影响报告书的批复

岑巩红狮环保科技有限公司：

你公司报来的《贵州茂鑫水泥窑协同年处置10万吨危险工业废弃物项目（危废代码调整）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

贵州茂鑫水泥窑协同年处置10万吨危险工业废弃物项目（原项目）位于黔东南州岑巩县水尾镇猫猫坳。2017年7月，我厅以黔环审〔2017〕66号文件批准了原项目环境影响报告书。2022年3月，我厅以黔环审〔2022〕11号文件批准了调整处置项目环境影响报告书。本项目在现有水泥窑协同处置10万吨/年危险工业废弃物项目基础上，再次调整水泥窑协同处置的危废代码（种类）及处置量，总处置规模不变。

本次危废代码调整，水泥窑协同处置涉及的主体工程、公用工程、环保工程和依托工程均不发生变化，危险废物总处理规模仍维持10万吨/年不变，包括HW02（医药废物）、HW04（农药废物）、HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物）、HW08（废矿物与含矿物油废物）、HW11（精（蒸）馏残渣）、HW12（染料、涂料废物）、HW13（有机树脂类废物）、HW17（表面处理废物）、HW18（焚烧处置残渣）、HW47（含钡废物）、HW48（有色金属冶炼废物）、HW49（其他废物）、HW50（废催化剂）共计13类，不包括《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）和《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）等规范明令禁止协同处置的危险废物。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护要求

（一）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放。

（二）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，严格污染物排放管理。

1.大气污染防治。（1）水泥窑正常生产时，1#固废车间废气收集后送至窑头篦冷机高温段焚烧处理，水泥窑停窑期间依托1#固废车间现有一套臭气处理设施处理后，经24米高排气筒（DA089）排放；2#平板库废气依托现有一套臭气处理设施处理后，经30米高排气筒（DA090）排放。1#固废车间废气和2#平板库废气外排污染物中，氨、硫化氢应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求，非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，颗粒物应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准要求。（2）窑尾废气依托现有窑尾烟气净化设施处理后，经150米高排气筒（DA012）排放，外排废气中，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求，氟化氢、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计）、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）、二噁英应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准限值要求。（3）加强无组织排放管控，确保厂界无组织外排颗粒物、氨满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求，硫化氢满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新建项目标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

2.水污染防治。厂区采取雨污分流，生产废水、生活污水经收集处理后回用于生产，不外排。严格落实分区防渗措施，防治地下水污染防治。

3.噪声污染防治。选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物管理。本项目一般工业固废回用于水泥熟料生产，危险废物进入水泥窑协同处置。

（三）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实相应的预防、预警和应急处置措施，确保环境安全。

（四）排污许可管理。按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送黔东南州生态环境局、黔东南州生态环境局岑巩分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

黔东南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年9月15日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔东南州生态环境局，黔东南州生态环境局岑巩分局，贵州省化工研究院。

贵州省生态环境厅办公室 2025年9月15日印发

共印7份