黔环审〔2025〕73号

贵州省生态环境厅关于遵义市播州区

马蹄水库工程环境影响报告书的批复

播州区水库建设和运行服务中心：

你单位报来的《遵义市播州区马蹄水库工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目位于遵义市播州区马蹄镇黑水河中上游河段，水库坝址流域集水面积104平方公里，河长14.7千米。水库正常蓄水位890.0米，总库容1310万立方米，主要任务为集镇及农村人饮供水，工业及灌溉供水。工程建设内容包括枢纽工程、泵站工程和输水工程。大坝为堆石混凝土重力坝，最大坝高39.5米，坝顶长度125米。输水工程总长66.43千米，包括输水总干管、鸭溪输水干管、泮水输水干管、枫香输水干管、马蹄水厂输水管、灌溉干、支管及配水池、红星—石关灌溉片区渠道改造。

2018年10月，我厅作出《关于贵州省播州区马蹄水库工程项目环境影响报告书的批复》（黔环审〔2018〕117号），因该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，建设单位自主重新报请我厅审批《报告书》。

在全面落实生态环境保护法律法规、工程所在流域相关规划和规划控制、《报告书》和本批复提出的各项防治环境污染、防止生态破坏措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。根据《报告书》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我厅原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施，《报告书》可以作为该项目环境管理的依据。

二、生态环境保护要求

你单位应认真履行生态环境保护主体责任，全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。项目建设配套的生态环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。将各项生态环境保护设施建设纳入施工合同，落实生态环境保护资金，保证生态环境保护设施进度和质量，防止、减少环境污染和生态破坏。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。项目周边分布有大娄山－赤水河水源涵养生态保护红线、遵义县西乡县级森林公园等环境敏感区，输水管线涉及基本农田、天然林和公益林，应按照相关法律法规和政策要求办理相关手续或征得主管部门同意，否则不得在相关区域施工。严格落实施工期污染防治措施，确保施工期扬尘排放、施工场界噪声满足要求。运营期生活污水采取一体化污水处理设备处理后回用，不外排。

（二）严格落实生态流量下泄措施。工程初期蓄水阶段，下放生态流量不低于0.2678立方米每秒。主体工程建成后，下放生态流量不低于0.205立方米每秒，当来水量低于生态流量时，应优先保证生态流量。蓄水前建设完成生态流量实时监测系统，并与水行政主管部门联网。

（三）严格落实水环境保护措施。蓄水前对水库库底进行生态环保清理，蓄水后协调地方政府尽快划定饮用水水源保护区，建设水质监测体系，强化水质状况监控。

（四）严格落实水生生态保护措施。科学制定增殖放流方案，严格落实增殖放流措施，放流对象鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼，放流数量1.3万尾每年。开展鱼类增殖放流效果监测与评估，必要时调整增殖放流对象及规模。

（五）严格落实陆生生态保护措施。施工前和蓄水前开展工程淹没和占地范围内动植物详细调查。强化施工期环境管理，严格控制工程占地和施工活动范围，减少对植被的占用、对野生动物及其生境的扰动。加强对可能受施工影响的古树名木的保护。严禁随意破坏植被和捕杀野生动物。科学设置弃渣场，强化弃渣综合利用，最大限度减少植被破坏。施工结束后及时对施工迹地、弃渣场等区域实施生态修复。

三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，在蓄水前应自行开展阶段环境保护验收，初期蓄水及运行期生态流量流量下泄及调度方案、生态流量泄放设施及在线监测系统、生态调度方案、分层取水措施、鱼类增殖放流站、水污染防治规划落实情况等应作为验收内容，验收合格后方可蓄水。工程建成后，应按规定程序自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送遵义市生态环境局、遵义市生态环境局播州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

遵义市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年9月19日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，遵义市生态环境局，遵义市生态环境局播州分局，贵州省煤矿设计研究院有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年9月19日印发

共印7份