黔环审〔2025〕74号

贵州省生态环境厅关于惠水县三木实业有限

责任公司年综合利用20万吨铝灰渣循环经济项目（一期10万吨）环境影响报告书的批复

惠水县三木实业有限责任公司：

你公司报来的《惠水县三木实业有限责任公司年综合利用20万吨铝灰渣循环经济项目（一期10万吨）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我厅经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目位于黔南州惠水县惠水经济开发区濛江街道赤土村。项目主要建设一条10万吨/年铝灰渣资源化综合利用生产线，生产线包括铝灰渣分选系统和煅烧系统，项目建成后年产铝酸钙13.91万吨、铝锭1.25万吨。我厅《关于同意解决危险废物经营许可指标的批复》支持该项目统筹使用省内腾退的危险废物经营产能。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实建设资金，保证环境保护设施建设进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放。

（三）严格污染物排放管理。

1.大气污染防治。（1）铝灰渣分选系统球磨、筛分等粉尘废气经布袋除尘处理后，经15米高排气筒（DA001）排放，外排废气应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3限值要求。（2）铝灰渣煅烧系统加配料、球磨粉尘废气经布袋除尘处理后，经20米高排气筒（DA002）排放，外排废气应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3限值要求；煅烧尾气经处理后，经25米高排气筒（DA003）排放，其中：二噁英、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计）应满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、汞及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3限值要求，氨应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求；（3）铝颗粒熔化系统尾气经处理后，经15米高排气筒（DA004）排放，外排废气污染物应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3限值要求。（4）加强无组织排放管控，确保厂界无组织外排颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5限值要求，其他污染物满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5限值要求。

2.水污染防治。（1）地表水污染防治。厂区采取雨污分流。项目无生产废水产生和排放，生活污水经化粪池处理后清运至污水处理厂处置或排入市政管网。（2）地下水污染防治。严格落实分区防渗措施，定期对地下水水质进行跟踪监测。

3.噪声污染防治。选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物管理。各类固体（危险）废物收集、贮存、利用、处置等须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。

（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实相应的预防、预警和应急处置措施，确保环境安全。

（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送黔南州生态环境局、黔南州生态环境局惠水分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

黔南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年9月19日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔南州生态环境局，黔南州生态环境局惠水分局，贵州中致清源环保科技有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年9月19日印发

共印7份