                                                                         黔环审〔2025〕90号

贵州省生态环境厅关于遵义氧化铝能源结构

优化环保节能改造项目环境影响报告书的批复
遵义铝业股份有限公司：

你公司报来的《遵义氧化铝能源结构优化环保节能改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

遵义氧化铝项目位于贵州省遵义市播州区尚稽镇，采用拜耳法生产工艺，设计年产氧化铝800kt。本次改造主要内容为：停用现有2台180t/h中温中压锅炉，新建2台260t/h超高压锅炉及2套烟气超低排放净化系统，新建1台高背压和1台低背压发电机组；将现有溶出机组第11级熔盐段改为蒸汽加热，增加第11级新蒸汽冷凝水加热套管，停用现有熔盐炉；新增3组溶出套管的备用套管；4组溶出各新增1台新蒸汽冷凝水罐及新蒸汽冷凝水自蒸发器。本次改造后，项目产品方案、产能均不变。经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护要求
（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实建设资金，保证环境保护设施建设进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，严防跑、冒、滴、漏及事故排放。

（三）严格污染物排放管理。
1.废气治理。

项目新建锅炉烟气采用炉内固硫+低氮燃烧+SNCR法脱硝+电袋除尘器+石灰石-石膏法烟气脱硫净化后经80米高烟囱排放，主要污染物满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求（颗粒物10mg/m3、氮氧化物50mg/m3、二氧化硫35mg/m3）,汞及其化合物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2限值要求，氨排放满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2限值要求；项目物料输送过程中产生的粉尘经布袋除尘系统处理达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5限值后，通过新增6根排气筒（DA073-DA078）及现有4根排气筒（DA003-DA006）排放。加强无组织排放管理，确保厂界无组织颗粒物排放满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6限值要求。

2.废水治理。项目严格实行雨污分流，初期雨水收集沉淀处理后回用于生产。脱硫废水经预处理设施处理达到《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2020）表1水质要求后，进入现有生产废水处理站处理后回用。

3.地下水、土壤污染防治。做好分区防渗，加强污染防治设施运行管理，防治地下水、土壤污染。利用厂区原有地下水监测井，定期对项目区域地下水进行跟踪监测。

4.噪声治理。采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值要求。

5.固体废物污染治理。各类固体废物、危险废物收集、贮存、利用、处置等须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。
（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实预防、预警和应急处置措施，妥善应对突发环境事件。
（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可相关手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，做到依证排污、按证管理。
三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求 
你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送遵义市生态环境局、遵义市生态环境局播州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

遵义市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年11月21日

（此件公开发布）

	抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，遵义市生态环境局，遵义市生态环境局播州分局，贵阳铝镁设计研究院有限公司。

	贵州省生态环境厅办公室                                       2025年11月21日印发


                                                                                                      共印7份
—2—

 —1—


